附件

光明区三防应急预警“大喇叭”系统（二期）

工程建设项目招标文件

一、项目建设内容

根据光明区实际情况，吸收了现今电子行业对语音通讯系统的广泛应用成果，充分考虑语音通讯在高防范单位对紧急事态发生时的需求。为提升我区应急能力，确保应急预警播报“大喇叭”系统能更好的在全区范围应用，根据工作需要，我局计划在应急预警播报“大喇叭”系统工程试点项目建设的基础上，拟开展光明区三防应急预警播报“大喇叭”系统工程（二期）项目建设，对光明区6个街道各辖区的薄弱环节增加“大喇叭”广播点位，计划再增加39套应急广播大喇叭，其中包含8套应急广播大喇叭，31套应急广播和远程视频终端（每个社区一套）。

- 为加强基层群防群控、提高群众自我防护意识和保护能力，系统采用分布、多级式网络互联设计，基于Internet架构，利用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术，将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送并支持客户端/服务器模式，无缝对接一期设备即有功能。由“三级或多级网点呼叫终端”模块组成，根据网点需要灵活配置的安全管理系统，为光明区各辖区建设一套专门针对现今城市开发设计纯数字传输远程应急预警播报系统。

（一）工作内容

1.应急预警中心系统平台功能特点：

- ◆ 采用SQL2008数据库系统，数据服务器单独存放数据，数据库容量大，安全性高，用户记录可以保存1000万条，方便备份和还原；

- ◆ 系统采用CS架构，服务器接收前端主机数量最大支持4000台；

- ◆ 支持电子地图CIS地图功能，操作简单，显示清晰明确；

- ◆ 支持多级的操作员设置，自由设定权限，方便管理，每个操作用户自行管理自己密码，责任落实到个人；

- ◆ 采用服务端和数据端分离架构，保证服务器数据安全；

- ◆ 支持自动接收、识别、记录报警信号，信息传输到平台软件传输时间≤2S；

- ◆ 支持扩展摄像机接入，支持警戒式智能摄像机接入；

- ◆ 采用独特的视频解码技术，视频弹出速度≤5S；

- ◆ 支持对前端主机手动或定时进行分区或定点语音或文字播报功能；

- ◆ 可兼容一期前端设备即有功能；

- ◆ 支持远程对前端主机进行参数修改功能；

- ◆ 完善的操作员权限、数据维护功能，操作员权限的多级设置，方便管理；

- ◆ 实现多功中心分级管理，方便信息共享；

2.应急前端设备介绍

2.1、防灾应急预警广播可视应急杆功能特点：

- ◆ 采用4G网高速通迅技术（全网通），全面兼容电信/移动/联通4G/3G/2G，适用性强；

- ◆ 内置4G网转有线RJ45网络接口，可以提供高达50M/s网络输出；

- ◆ 支持文字广播功能，通过平台软件预置文字内容广播，下发速度只需1-3秒，最大支持800个字符以内；

- ◆ 支持语音广播功能，通过平台软件预置WAV语音文件广播，下发速度只需1-3秒，最大支持语音文件6M以内；

- ◆ 支持远程喊话功能，通过平台软件定点多用户远程麦克风喊话功能；

- ◆ 支持群播或分区播，自动定时定点播报功能；

- ◆ 采用省电线路设计，播放时自动接通喇叭，播报结束立即断电，达到省电目标；

- ◆ 内置音频模块最大输出功率支持100W；

- ◆ 支持太阳能功能或市电供电方式；

- ◆ 支持选配一键求助双向语音对讲功能，音质清晰通话效果好；

- ◆ 采用主机+键盘的操作模式，内置4路有线和8路无线防区；

- ◆ 采用非易失性的EEPROM作为编程记忆，断电而信息保存；

- ◆ 支持编程端口控制（PG-和继电器常闭/常开输出），支持外接警号、扬声器；

- ◆ 采用微电脑芯片控制，接收灵敏，抗干扰能力强，自动故障检测与修复；

- ◆ 可外扩展警戒式智能摄像机功能，夜晚照射距离可达40米，1080P视频输出，平台中心可清晰可见现场的画面，同时当有人进入危险警戒区时，摄像机会自动语音播报警示音；

- ◆ 采用超强光电隔离电路保护设计，具有防电压浪涌和防雷击功能；

- ◆ 具有“看门狗”功能，防止死机；

- ◆ 支持IP65防水、防潮、防尘等功能；

- ◆ 适用于政府单位、银行、医院、学校、社会公共场所等区域；

### 2.2、防灾应急预警广播应急杆功能特点：

- ◆ 采用4G网高速通迅技术（全网通），全面兼容电信/移动/联通4G/3G/2G，适用性强；

- ◆ 内置4G网转有线RJ45网络接口，可以提供高达50M/s网络输出；

- ◆ 支持文字广播功能，通过平台软件预置文字内容广播，下发速度只需1-3秒，最大支持800个字符以内；

- ◆ 支持语音广播功能，通过平台软件预置WAV语音文件广播，下发速度只需1-3秒，最大支持语音文件6M以内；

- ◆ 支持远程喊话功能，通过平台软件定点多用户远程麦克风喊话功能；

- ◆ 支持群播或分区播，自动定时定点播报功能；

- ◆ 采用省电线路设计，播放时自动接通喇叭，播报结束立即断电，达到省电目标；

- ◆ 内置音频模块最大输出功率支持100W；

- ◆ 支持太阳能功能或市电供电方式；

- ◆ 支持选配一键求助双向语音对讲功能，音质清晰通话效果好；

- ◆ 采用主机+键盘的操作模式，内置4路有线和8路无线防区；

- ◆ 采用非易失性的EEPROM作为编程记忆，断电而信息保存；

- ◆ 支持编程端口控制（PG-和继电器常闭/常开输出），支持外接警号、扬声器；

- ◆ 采用微电脑芯片控制，接收灵敏，抗干扰能力强，自动故障检测与修复；

- ◆ 采用超强光电隔离电路保护设计，具有防电压浪涌和防雷击功能；

- ◆ 具有“看门狗”功能，防止死机；

- ◆ 支持IP65防水、防潮、防尘等功能；

- ◆ 适用于政府单位、银行、医院、学校、社会公共场所等区域；

（二）工作时间

合同签订后2个月内完成全部内容。

（三）费用情况

所有建设费用、培训等费用均由中标单位自行承担。

（四）验收方式

工程完工后，施工方应向用户方提出验收申请，填写《验收申请表》，并按表中规定填写《项目实施工程量详细清单》，由用户方组织验收。

（五）付款方式

签订工程建设合同，并在工程建设完工后经甲方验收合格15个工作日内支付合同全部款项，即合同总额的100%。

# 二、采购评分表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 10 |
| 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且采购价格最低的采购报价为采购基准价,其价格分为满分。其他采购供应商的价格分统一按照下列公式计算：采购报价得分=(采购基准价/采购报价)×权重 |  |  |  | 评分方式按公式计算 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 30 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分 方式 |
| 1 | 供应商资质情况 | 20 | 供应商具有应急业务相关资质，提供有效期内的证书复印件加盖采购人公章，原件备查。 | 采购工作小组 打分 |
| 2 | 同类业绩经验 | 10 | 供应商近三年（2017年-2020年）在深圳市或其他地区完成的相同或接近业务项目，且提供中标通知书或合同关键页复印件，原件备查 （提供两项或以上相关业务项目得满分）。 | 采购工作小组 打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 60 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分 方式 |
| 1 | 项目理解情况 | 15 | 1、对项目总体概述；2、对项目基本情况的熟悉程度；3、对项目实施重点和难点问题的分析评价及应对措施；4、其他补充事宜。横向比较打分： 优得80%-100%；良得60%-80%；中得40%-60%；差得20%-40%。 | 采购工作小组 打分 |
| 2 | 光明区三防应急预警“大喇叭”系统（二期）工程建设项目方案 | 20 | 1、评审标准：预案总体编制方案进行评分。 2、评分标准：评委根据投标人提供预案编制方案进行横向比较并排序打分。 评价：优得80%—100%分， 良得60%—80%分， 中得40%—60%分， 差得20%—40%分。 | 采购工作小组 打分 |
| 3 | 光明区三防应急预警“大喇叭”系统（二期）工程建设项目使用培训方案 | 10 | 1、预警“大喇叭”系统使用培训方案进行评分。 评价：优得80%—100%分， 良得60%—80%分， 中得40%—60%分， 差得20%—40%分。 | 采购工作小组 打分 |
| 4 | 项目质保服务 | 15 | 1、评审标准：根据质保服务方案进行评分。 2、评分标准：评委根据投标人提供根据质保服务进行横向比较并排序打分。 评价：优得80%—100%分， 良得60%—80%分， 中得40%—60%分， 差得20%—40%分。 | 采购工作小组 打分 |

# 三、供应商文件的构成及递交

## （一）供应商文件的构成

1.单位营业执照副本复印件（加盖公章）

2.供应商情况介绍（含资质、荣誉等）

3.供应商类似项目案例

4.采购一览表（提供与项目要求的相关内容证明）

5.详细清单报价

## （二）供应商文件的递交（邮递拒绝到付）

1.供应商应在“采购文件”一式五份，一起装在信封内密封，封口处需加盖供应商单位公章，并在信封封面注明：

采购项目：光明区三防应急预警“大喇叭”系统（二期）工程建设项目

供应商名称（必填）：

供应商联系电话（必填）：

2.文件递交截止期：

供应商文件递交时间不得迟于公告截止时间。

## （三）供应商文件封面

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 响应单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商代表签字：

单位盖章：

供应商联系电话（必填）：

日  期：