# 附件2：

光明区“小废水”企业环境管理规范化评分标准

“小废水”企业是指满足以下条件的企业：1.依法取得环评等环保手续，环评文件允许其将生产废水委托危险废物处理单位或小废水集中处理设施处理；2.工业废水平均产生量≤1.0吨/日，生产废水不属于危险废物（未列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定不属于危险废物）；3.生产废水全部委托有资质的处置单位拉运处理。

| 评估项目 | 评估主要内容 |  | 分数 |  | 评估标准 |  | 评分要点 | 评估方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满分 | 得分 |  |  |  |  |  |
| 一、生产场所规范化 | 企业车间现场的涉水工艺及涉水生产设备数量应与环评和排污许可申报文件相符 |  | 2 |  | 现场核实企业涉水生产工艺及涉水生产设备数量是否与环评批复、环境影响评价报告表内容相符，依据国家和地方标准规范判定企业是否属于重大变动。 |  | 1.企业涉水生产工艺及涉水生产设备数量不超过环评批复、环境影响评价报告表申报内容和数量要求。得2分。 2.企业有新增涉水工艺或涉水生产设备数量超过环评批复、环境影响评价报告表申报数量，但不属于重大变动。得0分。 3.企业属于重大变动的，为否决项。 | 现场询问、核查，参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对企业超工艺、超设备行为判断是否属于重大变动。 |  |
|  |  |  | 2 |  | 现场核实企业涉水生产工艺及涉水生产设备数量是否与排污许可证或排污登记表申报内容相符 |  | 1.企业涉水生产工艺及涉水生产设备数量与排污许可证或排污登记表申报内容相符。得2分。 2.企业涉水工艺或涉水生产设备数量与排污许可证或排污登记表申报数量不一致，但不属于应当重新申请排污许可证的情形。得0分。 3.企业存在应当重新申请排污许可证而未申请的情形，为否决项。 | 现场核查 |  |
|  | 企业给水管道应按生活用水，生产用水分别设置，生产用水管应安装水表。 |  | 4 |  | 企业车间给水管道应按生产用水、生活用水两种用途分别布管，并在生产用水总管处安装水表，便于记录生产用水量。 |  | 1.企业车间给水管道按照生产用水、生活用水两种用途分别布管，并且在生产用水总管处安装水表。得4分。 2.企业车间给水管道按照生产用水、生活用水两种用途分别布管，但未在生产用水总管处安装水表。得2分。 3.企业车间给水管道未按照生产用水、生活用水两种用途分别布管。得0分。 | 现场核查 |  |
|  | 企业现场车间应地面整洁 |  | 6 |  | 生产车间功能布局应合理，做到干区和湿区有效分离。湿作业区地面需做好防腐防渗工作。生产车间应整洁、干净，生产场所不应存在废水或废液跑、冒、滴、漏现象。 |  | A.生产车间功能布局合理，作业区域干湿分离且地面张贴警示线。 B.涉水车间地面做好防腐防渗且无破损和脱落迹象。 C.不存在废水或废液“跑、冒、滴、漏”现象。 企业每满足一项即可得2分，最高累积可得6分。 | 现场核查 |  |
| 二、“小废水”收集设施规范化 | 企业“小废水”应分类收集，收集过程中应使用固定管道，且管道需明管明标。 |  | 5 |  | “小废水”应分类收集，明管收集，废水产生设备至废水贮存设施管道应使用防腐的固定管道，并标明管道名称及废水走向，不得使用软管连接。 |  | 1.废水分类收集，管道为防腐的固定管道，明管敷设，并标明管道名称及废水走向。得5分。 2.废水分类收集，管道为防腐的固定管道，标明管道名称及废水走向，但未进行明管敷设。得3分。 3.废水分类收集，管道为防腐的固定管道，明管敷设，但未标明管道名称及废水走向。得3分。 4.废水未分类收集，或废水收集管道为软管，或未设置固定管道。得0分。 | 现场核查 |  |
| 三、“小废水”贮存设施规范化 | 企业需建有固定的“小废水”分类贮存设施。 |  | 4 |  | “小废水”应分类贮存，贮存设施需建在或放置于平整的地面上，可建成防腐、防渗、防流失的水槽、水池或符合规范要求的贮存设施。 |  | 1.企业“小废水”应分类贮存，建有固定的“小废水”贮存设施，且正常使用。得4分。 2.企业“小废水”未分类贮存，或未建有固定的“小废水”贮存设施，或建在或放置于平整的地面下，或建有贮存设施但已无法正常使用的。得0分。 | 现场核查，“小废水”贮存设施固定于一个区域内即可。设施规格按照企业废水产量以及拉运频次进行确认，废水贮存设施数量不应过多。 |  |
|  | 企业“小废水”贮存设施需做好围挡、防泄漏、防腐防渗、防雨防晒工作。 |  | 12 |  | 围挡：设置在室外开放式的贮存设施四周应有钢线网式的防护栅栏起到围挡作用，防护栅栏设计高度应为2.0m-2.2m。 防泄漏：“小废水”贮存设施四周须设置有0.1m-0.2m的围堰或托盘。 防腐防渗：贮存设施地面及围堰必须按三布五油的施工工艺做好防腐防渗衬层。 防雨防晒：贮存设施设置在室内或室外（使用遮阳遮雨布或雨棚）。 |  | A.“小废水”室外贮存设施四周设有钢线网式的防护栅栏或其他具有围挡作用的设施，防护栅栏设计高度应≥2.0m；或“小废水”贮存设施位于室内。 B.贮存设施设置了高度≥0.1m的围堰或具有防泄漏功能的托盘。 C.贮存设施地面及围堰做好防腐防渗工作的。 D.贮存设施做好防雨防晒措施或者贮存设施位于室内。 企业每满足一项即可得3分，最高累积可得12分。贮存设施建在或放置于平整的地面下，得0分。 | 现场核查 |  |
|  | 企业“小废水”贮存设施需做好标识标牌 |  | 6 |  | “小废水”收集、贮存设施须标明容器尺寸、容量、贮存的废水种类及主要污染因子，要有明显的警告标志。 |  | A.有明显的最高液位警示线。 B.标注容器尺寸、容量。 C.标注废水种类及主要污染因子。 企业每满足一项即可得2分，最高累积可得6分。 | 现场核查 |  |
| 四、视频监控规范化 | 企业“小废水”收集、贮存设施处需安装视频监控 |  | 15 |  | 企业依法在工业废水收集、贮存设施处安装视频监控，且视频监控正常运行。 |  | 1.企业在工业生产废水的收集、贮存设施处均安装视频监控，且视频监控正常运行的。得15分。 2.企业仅在收集设施处安装视频监控的，或仅在贮存设施处安装视频监控的，或工业生产废水的收集、贮存设施处均未安装视频监控的；或企业在工业废水收集、贮存设施处安装视频监控，但视频监控不正常运行的。得0分。且后续“视频监控规范化”项目均不得分。 | 现场核查 |  |
|  | 企业依法满足视频监控安装点位 |  | 5 |  | 企业监控摄像头安装高度距地面高度不低于2.5米，且侦测视角开阔无遮挡。 |  | 1.企业监控摄像头安装高度距地面高度不低于2.5米，且侦测视角开阔无遮挡。得5分。 2.企业监控摄像头安装高度距地面高度低于2.5米，或侦测视角被遮挡未对准“小废水”收集、贮存设备。得0分。 | 现场核查 |  |
|  | 企业依法满足视频监控设备性能 |  | 12 |  | 企业监控摄像视频清晰、像素不低于400万；具备夜视功能，且支持智能移动监测。 |  | A.监控摄像视频清晰且像素不低于400万； B.具备夜视功能； C.支持智能移动侦测。 企业每满足一项即可得4分，最高累积可得12分。 | 现场询问、核查 |  |
|  | 企业依法满足视频监控管理要求 |  | 6 |  | 企业定期对设备进行维修保养、保证设备全天候24小时正常运行；数据本地存储时间不少于30天。 |  | A.视频监控设备定期进行维修保养，保证24小时正常运行； B.视频监控数据本地存储时间不少于30天； 企业每满足一项即可得3分，最高累积可得6分。 | 现场询问、核查 |  |
|  | 企业依法满足视频监控安全措施 |  | 2 |  | 电路敷设需套管保护。 |  | 1.企业监控摄像头电路敷设套管保护。得2分。 2.企业监控摄像头电路敷设未套管保护。得0分。 | 现场核查 |  |
| 五、拉运流程规范化 | 企业需按规定悬挂拉运操作规程及标示 |  | 5 |  | “小废水”收集、贮存设施处需悬挂拉运操作规程，主要内容须有：企业负责人、联系人、委托拉运废水企业名称、联系电话、起运水量、污染源名称及主要污染因子、拉运注意事项、应急处置方法等。 |  | A.企业制定拉运操作规程并上墙； B.拉运操作规程拉运制度包括企业负责人及联系电话； C.拉运操作规程包括委托拉运废水企业名称； D.拉运操作规程包括废水种类及主要污染因子。 E.拉运操作规程包括拉运注意事项、应急处置方法。 企业每满足一项即可得1分，最高累积可得5分。 | 现场核查 |  |
|  | 企业需按要求保存转移记录。 |  | 5 |  | 如实记录，内容齐全；能提供证明材料，证明所记录数据的真实性和合理性，并且保留时间不少于3年。 |  | 1.企业按要求保存了近3年内（以材料提交之日起算）所有的废水转移联单。得5分。（企业开办不足3年的，正常营业期间按要求保存了所有的废水转移联单的。得5分。） 2.企业按要求保存了近2年内（以材料提交之日起算）所有的废水转移联单。得3分 3.企业按要求保存了近1年内（以材料提交之日起算）所有的废水转移联单。得1分 4.企业未保存废水转移联单的。得0分。 | 抽取企业近三年废水转移联单进行确认。 |  |
| 六、环保档案管理规范化 | 企业需建立环保档案。 |  | 2 |  | 设置有环保档案，环保档案资料齐全，内容真实有效。 |  | 1.企业设置有环保档案且资料齐全、真实有效，档案包含环评批复或备案回执、环评报告表、排污许可证或登记表、小废水委托处置协议、废水转移联单等资料。得2分。 2.企业未设置有环保档案，或设置有环保档案但资料不全（环评批复或备案回执、环评报告表、排污许可证或登记表、小废水委托处置协议、废水转移联单，其中任意一项缺失的），或内容不实。得0分。 | 现场确认企业是否有专门环保档案。 |  |
|  | 企业需建立“小废水”管理档案。 |  | 2 |  | 企业须建立“小废水”管理台账，定期如实记录总用水量、生活用水量、生产用水量、涉水设备生产时长、“小废水”收集量、暂存量、“小废水”拉运量、拉运时间、转移去向、经办人等情况，管理台账保留不少于3年。 |  | 1.企业建立“小废水”管理台账且管理台账保留不少于3年（台账内容包括：“小废水”收集量、暂存量、“小废水”拉运量、拉运时间、经办人信息）；或企业开办不足3年的，正常营业期间按要求保存了所有的废水转移联单的。得2分。 2.企业建立“小废水”管理台账，但台账内容不完整或未保留3年的。得1分。 3.企业未建立“小废水”管理台账。得0分。 | 1.现场核查企业是否有“小废水”管理台账。 2.与联单比对废水拉运时间。 |  |
|  | 企业需与有资质的第三方公司签订“小废水”委托处置协议 |  | 5 |  | 企业必须同有资质的第三方公司签订“小废水”委托处置协议，并将委托处置协议报送所属生态环境主管部门。 |  | 1.企业同有资质的第三方公司签订“小废水”委托处置协议，合同在有效期内，且报送至所属生态环境主管部门的。得5分。 2.企业同有资质的第三方公司签订“小废水”委托处置协议，协议在有效期内，未报送至所属生态环境主管部门的。得4分。 3.企业未签订“小废水”委托处置协议或协议过期，为否决项。 | 现场核查企业“小废水”处置协议具体签订时间 |  |
| 合计 |  |  | 100 | / | / |  |  |  |  |
| 否决项 | A.企业近三年内有环境行政处罚记录。 B.企业存在重大变动。 C.企业存在应重新申请取得排污许可证的而未取得的情形。 D.企业未签订“小废水”委托处置合同。 E.将“小废水”提供或者委托给无资质单位或者其他生产经营者从事经营活动的。 F.由于“小废水”管理不当导致突发环境事件发生的。 |  |  |  |  |  |  | 现场询问、核查 |  |
| 评估得分 |  |  |  |  |  | 评估结果：优秀□良好□一般□ |  |  |  |
| 说明： 1.评分标准满分为100分，总得分由所有评价指标得分分值累计确定；评价分为三个等级：优秀、良好、一般三个等级。其中，总分数80分以上（包括80分）评为优秀；总分数60分—80分（包括60分）评为良好；总分数60分以下评为一般。 2.每家企业的评估人数至少在2人以上，并包括1名具有环境类中级职称（及以上）的技术人员。 3.评估人员要做好记录并签字。 4.对企业动静态资料等信息，要核查原始凭证。 5.根据评分要点给出得分。 6.备注栏可对评估情况进行简要记录。 7.企业存在任意一项否决项的，则该企业不能参与“小废水”企业评优考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |