附件2

2024年深圳技能大赛—光明区第四届职业技能竞赛计量员（精密仪器检测方向）

项目技术文件

2024年10月

# 一、技术描述

# （一）项目概况

主要考察机械产品智能检测技能人员职业从业人员的职业能力，包括数字化几何公差检测应用、三坐标测量机检测技术应用等方面的能力。本项目要求选手根据竞赛题目要求进行业务需求分析，利用三坐标测量软件平台，通过真实的工作任务实施考察选手的综合职业能力。

通过公平、公正、公开的赛项设计指导原则进行赛题设置，公布的赛题样题与正式赛题衔接紧密，变动合理自然，利于选手充分理解和掌握知识点和竞赛技能，要求选手基础扎实，知识全面，赛题客观性强，赛题设置充分体现职业标准和岗位要求。

赛题内容来源于企业工业产品检测的工作实践及其形位公差理论标准，来源于质量控制领域的先进工业设备和工业软件的应用操作技术，全面客观地反映了先进制造业必需的检验检测工程师、质量工程师和质量经理等相关职业岗位的职业能力和理论水平。

该比赛对接机械设计制造类，机械产品检测检验技术专业类，专业方向为机械零部件测量与检验、机械产品质量检测与管理。

（二）基本知识及能力要求

参赛选手应具备掌握以下知识点和相关技能点。

表1：操作技能考核内容结构表

| 相关要求 |  | 权重比例 (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 职业道德 | 5 |
| 基本知识 | —职业道德基本知识 —职业守则 |  |
| 工作能力 | —熟悉职业道德相关知识 - —熟悉职业守则的相关知识 |  |
| 2 | 基本知识 | 30 |
| 基本知识 | —基础知识 - —职业环境条件 |  |
| 工作能力 | —掌握机械基础知识 —掌握电学基础知识 —掌握仪器仪表基础知识 —掌握坐标测量机基础知识 —了解安全与环保知识 - —了解相关法律、法规知识 |  |
| 3 | 工件准备 | 20 |
| 基本知识 | —工艺准备 —工具、设备准备 —物料准备 - —控制与记录环境条件 |  |
| 工作能力 | —能识读待测件三视图 —能识别零部件图中零件的基准 —能识读图纸中所要测量的尺寸和公差 —能根据测量需求正确的选择测量设备和配套设备、工具 —能根据测量需求正确装夹零件 —能操作清洗设备 —能识别待测件的外观缺陷 —能清洗、清洁待测件 —能根据待测件的材料选择正确的夹具 —能确认满足工件测量的温度、湿度环境条件 —能确认满足所选定测量设备的温度、湿度、振动等环境条件 —能确认满足所选定测量设备配套监测设备对温度、湿度、振动等环境条件 |  |
| 4 | 工件检测 | 30 |
| 基本知识 | —常见接触式传感器的工作原理和精度 —测针类型，选型原则和配置方法 —3-2-1法建坐标系 —不同特征的测量参数设置 —已有测量程序的运行 —尺寸，形状，位置公差的评价 |  |
| 工作能力 | —能根据测量需求选择合适的接触式传感器和测针 —能正确的安装所选传感器和测针 —能正确的在软件上配置探测系统 —了解笛卡尔坐标系原理 —了解3-2-1法建立坐标系的原理 —可以根据待测件的实际情况正确的建立坐标系 —能用接触式探头正确的测量常见特征（点、线、面、圆、圆柱、圆锥、球等） —能根据测量任务正确的评价特征获得尺寸 |  |
| 5 | 报告输出 | 15 |
| 基本知识 | —报告信息设置 —尺寸评价生成报告 —报告输出格式设置 —报告打印 |  |
| 工作能力 | —能将测量的尺寸正确的生成报告 —能检查报告的尺寸格式是否符合要求，尺寸是否超差 —能正确设置报告输出格式和方式 —能正确的打印报告 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 二、竞赛内容

（一）试题

1.初赛以理论考核作为竞赛方式，考试题型包括判断题、单选题、多选题。理论主要考核职业道德基本知识、职业守则、基础知识等，初赛总时长60分钟，满分100分。

在考试前组织赛前培训，并提供学习参考内容。

- 2.决赛以线下技能操作为主，要求选手在指定时间内根据图纸上的要求，在三坐标测量机上进行检测前准备、校验、坐标系、编程、优化路径以及报告输出的全流程操作。决赛总时长60分钟，总分100分。

3.本项目采取专家组成员命题方式进行命题，赛题编制遵从公平、公正、公开原则。最终试题应在赛前由裁判长牵头命题并打印，打印过程应符合保密有关要求。

竞赛试题按照竞赛要求封闭命题，竞赛当天公布。

（二）比赛时间

整个比赛一天完成，分初赛和决赛两个阶段进行。详见表2，包括比赛时间及场次，其中决赛每轮有5台三坐标测量机，选手需抽签决定参加顺序。

表2：比赛时间

| 模块 | 竞赛日期 | 竞赛时间 | 竞赛时长 | 场次 | 考试类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初赛模块A | 11月5日 | 8:00-9:00 | 60分钟 | 1 | 试卷+答题卡 |
| 决赛模块B | 11月5日 | 9:45-17:45 | 60分钟 | 6（每场5人） | 线下技能操作 |

（三）评判标准

1.本次竞赛初赛和决赛均采用百分制，总分=初赛成绩×20%+决赛成绩×80%（成绩均四舍五入保留两位小数点）。

2.初赛考核采用线下试卷和答题卡答题的考核方式，使用机器阅卷。其中，单选题共30题，每题1.5分；多选题共10题，每题2.5分；判断题共20题，每题1.5分；各题型错选、多选或少选均不得分。项目权重参考表3。

表3：初赛项目权重

| 项目 | 项目要求 | 权重比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 |
|  | 基础知识 | 30 |
| 相关知识要求 | 工件准备 | 20 |
|  | 工件检测 | 30 |
|  | 报告输出 | 15 |

决赛采用线下技能操作的考核方式，比赛结束后由裁判长组织裁判员根据评分表相关标准对最终输出结果进行评分，裁判过程中本着对参赛人员信息二次加密的原则保证裁决结果公平公正。评分标准请参考表4。

表4 配分标准表

| 竞赛项目 | 具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 模块一 测头文件 | 要求： 1.按照测量机实际配置设置测座传感器 2.选择合适测针 3.校验测头角度 | 10分 |
| 模块二 运行测量程序 | 要求： 1.能正确的新建测量程序 2.能正确建立坐标系 3.能按照图纸要求创建正确的尺寸特征元素 4.尺寸的评价方法正确（投影平面、基准,算法等） 5.测量过程中时刻关注测量机运行状态 6.能顺利的完整执行完测量程序 | 78分 |
| 模块三 报告输出 | 按照尺寸规定输出PDF报告，PC-DMIS标准报告模板 | 10分 |
| 模块四 规范化命名 | 程序、特征及测头文件 | 2分 |
| 总分数 | 100 | 100 |

（四）命题安排及评判方法

1.命题安排

采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的方式。为了保证评判“公平、公正、公开”，采取以下措施：

由专家组采用科学、公平的方式在赛前组成1套理论试题和1套实操赛卷。试卷由命题专家保管，正式比赛时，现场启用试卷。试题内容包括任务书、工件产品图、选手提交成绩清单规定等，只能提供模板设计好的信息结果，不得有注释、备注等附加信息，否则为零分。

2.评判方法

在竞赛组委会的领导下成立由赛务组、技术专家组、裁判组、申诉受理组、仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：

（1）赛务组工作人员负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作。赛务工作由组委会安排工作人员承担。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。

（3）裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。加密裁判（1人）负责组织参赛选手抽签，对参赛选手信息、抽签代码等进行加密，加密裁判不参与评分工作；现场裁判（1人）按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛选手的现场得分；评分裁判（2人）负责对参赛选手的比赛任务完成、比赛表现按赛项评分标准进行评定。

（4）申诉受理组负责接受由参赛选手提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

3.成绩评分

（1）现场评分

现场裁判依据现场打分表，对参赛选手的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。

（2）结果评分

根据参赛选手的作品规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准按步给分。

4.成绩评判流程

参赛选手在比赛规定时间停止前要保存相关资料，停止考试，提交考试相关内容。

现场裁判长安排专人按竞赛规定收取选手竞赛资料，交由加密裁判加密，加密后资料提交给评分裁判组进行评分，评分结束后，资料返回加密裁判汇总选手成绩，由总裁判长进行复核确认并签字后，交组委会公布最终成绩。

5.规范要求

选手有下列情形，要从参赛成绩中扣分：

（1）违反比赛规定，提前进行操作或比赛终止后仍继续操作的，由现场裁判酌情扣1—5分并在赛场记录单上记录。

（2）在竞赛过程中，违反赛场纪律，由裁判现场记录参赛选手违纪情节，酌情扣1—5分，情节严重者取消比赛资格。

（3）在完成工作任务的过程中违反操作规程导致人身或设备安全事故，扣20分，情节严重者取消比赛资格。

（4）在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，酌情扣5—10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的报竞赛组委会批准，终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

（5）扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣10分，情节严重者，经组委会批准取消参赛资格。

6.成绩计算方式

选手最终名次依据理论考核和实操竞赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中理论考核成绩占20%、实操竞赛成绩占80%，参赛选手赛后综合成绩＝理论考核成绩×20%+实操竞赛成绩×80%。当综合成绩相同时，以实操竞赛成绩高者名次在前。如若仍相同时，则以实操时间短的优先。

# 三、竞赛场地、设备设施

（一）赛场规格

1.初赛。赛场配备与参赛人数相适应的纸质试卷和答题卡，保证单人单位并留有一定数量的备用桌。

2.决赛。竞赛场地总体面积为800平方米，赛场工位数量为6个，每个工位的面积为8平方米。赛场分操作区和非操作区，操作区指赛场竞赛工位区域，用于选手竞赛操作使用；非操作区指设备技术支持室、登分室、裁判室、选手休息室。

（二）基础设施清单

主办方提供设施清单

1.初赛。竞赛赛场提供竞赛所需的桌子、椅子、备用2B铅笔和橡皮，选手不得携带编程计算机、U 盘、手表、手机等电子产品进入竞赛区域，违者取消比赛资格。

2.决赛。竞赛赛场提供竞赛所需的三坐标测量机、操作台、编程计算机、夹具、工件、标准球、测头系统等设施，选手不得携带编程计算机、U 盘、手表等电子产品进入竞赛区域，违者取消比赛资格。

实操竞赛配备设备清单（每名参赛选手）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三坐标测量机 | 1台 |
| 2 | 测头（HH-A-T5或类似型号） | 1个 |
| 3 | 操作台 | 1台 |
| 4 | 夹具 | 1套/选手 |
| 5 | 工件 | 1个 |
| 6 | 标准球 | 1个 |
| 7 | 扳手工具 | 1套/选手 |
| 8 | 酒精 | 1瓶 |
| 9 | 无纺布 | 1张 |
| 10 | 手套 | 1付 |
| 11 | 软件：PC-DMIS 2023 | 1套 |
| 12 | 台式电脑：（1）操作系统：Windows10及以上； （2）CPU：intel i7及以上； （3）硬盘：256G及以上； （4）内存：16G及以上； （5）显卡：NVIDIA 1050及以上（计算能力6.0以上）； （6）安装PC-DMIS计量软件。 | 1套 |

备注：竞赛选手无需自带工具

- 竞赛细则

- （一）竞赛实施细则

1.竞赛共分六轮进行，每轮5位选手，选手的出场顺序和实操工位由现场抽签决定；

2.参赛选手需提前10分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查；

3.开赛迟到30分钟以上者，按自动弃权处理；

4.参赛选手按赛题完成竞赛项目，并主动配合裁判员评分；

5.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；

6.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

7.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全；

8.选手在比赛期间、裁判在工作期间不得使用手机、照相、录像等设备，不得携带U盘等存储设施；

9.正式比赛期间，除现场裁判外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流，选手有问题只能向现场裁判反映；

10.裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作抽签决定；

11.在竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表；

12.参赛选手要做到安全、文明实操（包括但不限于工具摆放、整理工具、安全防护等），竞赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即终止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格；

13.特殊情况下，由裁判长决定是否延长竞赛时间。（二）竞赛规则

1.赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

2.赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.参赛选手在竞赛期间未经竞赛组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。

5.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布。

6.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向申诉受理组提出申诉。

# 五、安全、健康规定

（一）人员安全要求

1.在竞赛现场做好医疗应急准备；

2.应确保所提供食品的安全，任何参赛选手和其他人员不得私自携带食品和饮料进入竞赛工位；

3.进入竞赛区域的人员，应做好安全防护工作；

4.如竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，应在实际操作竞赛场地安排安全防护人员，负责竞赛期间安全事务。

（二）场地安全

1.预留赛场安全疏散通道，配备消防器械等应急处理设备设施和人员，并事先制定应急处理预案，安排专人负责赛场紧急疏导等工作；

2.提供安全照明和通风等设备设施。

# 六、申诉与仲裁

现场申诉最迟应在竞赛结束后1小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应以书面形式向申诉受理组提出，技术问题由裁判长与裁判员共同商议解决，非技术问题由组委会进行调查、核实、裁决。

七、技术规范

竞赛内容涉及的技术规范、相关专业教育教学要求，信息如下：

机械产品检测检验技术专业。

1.GB/T 16857.2-2017 产品几何技术规范（GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第2部分: 用于测量线性尺寸的坐标测量机。

2.GB/T 16857.2-2006 产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第2部分:用于测量尺寸的坐标测量机。

3.ISO286  产品几何技术规范-用于线性尺寸公差的公差，偏差和配合的基础。

4.ISO1101  产品几何技术规范-几何公差-形状，方向，位置和跳动公差。

5.ISO1660  产品几何技术规范（GPS）-几何公差-轮廓公差。

6.ISO2692  产品几何技术规范-几何公差-最大实体要求（MMR），最小实体要求（LMR），可逆要求（RPR）

7.ISO5458  产品几何技术规范-几何公差-阵列、复合公差规范。

8.ISO5459  产品几何技术规范-几何公差-基准和基准体系。

9.ISO8015  产品几何技术规范-基础-概念，原则。

10．ISO10579  产品几何技术规范（GPS）-尺寸和公差-非刚性零件注法。

11.ISO14405-1  产品几何技术规范-尺寸公差-第1部分：线性尺寸。

12.ISO14405-2  产品几何技术规范-尺寸公差-第2部分：非线性尺寸。

13.ISO14405-3  产品几何技术规范-尺寸公差-第3部分：角度尺寸。

14.ISO14660-1  产品几何技术规范-几何特征-第1部分：一般术语和定义。

15.ISO14660-2  产品几何技术规范-几何特征-第2部分：圆柱面和圆锥面的提取中心线，平行平面的提取中心面，提取要素的局部尺寸。

16.质量管理体系（IATF 16949：2016）  测量不确定度表达指南（ISO/IEC Guide 98:1993）

17.几何产品规范（ISO 14253：2007）

18.时间过程模型的过程能力和性能（ISO 22514-2：2017）

八、本技术文件条款的最终解释权归组委会所有