附件6-1

绿色工厂通用建设指南

主要指标计算方法

  - 1、能源消耗强度

“单位产品综合能耗”和“单位产值综合能耗”指标二选一：当有适用国家强制性能源消耗限额标准时，必须选择“单位产品综合能耗”进行计算填报；无适用国家强制性能源消耗限额标准时，选择“单位产值综合能耗”进行计算填报。

  - （1）单位产品综合能耗

式中：

Eui——第i种产品的单位产品综合能耗，单位为吨标准煤每产品单位或千克标准煤每产品单位；

Ei——评价年工厂第i种产品的综合能耗（不含用作原料的能源），单位为吨标准煤（tce）或千克标准煤（kgce）；

Qi——评价年工厂第i种产品的合格产品产量，单位为产品单位。

对同时生产多种产品的情况，应按每种产品实际消耗的能源分别计算，在无法分别对每种产品进行计量、计算时，可折算成标准产品统一计算，或按产量与能耗量的比例分摊计算。

其中，涉及多种产品适用国家强制性能源消耗限额标准时，仅填写综合能耗排序前三以内的产品，即最多计算、填报适用国家强制性能源消耗限额标准的三类产品。

参考标准：

GB/T 2589 《综合能耗计算通则》

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=53D1440B68E6D50B8BA0CCAB619B6B3E

  - （2）单位产值综合能耗

式中：

Eg——单位产值综合能耗，单位为千克标准煤每万元（kgce/万元）；

E——评价年工厂的综合能耗（不含用作原料的能源），单位为千克标准煤（kgce）；

# G——评价年工厂的总产值，单位为万元。

参考标准：

GB/T 2589 《综合能耗计算通则》

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=53D1440B68E6D50B8BA0CCAB619B6B3E

  - 2、单位产值二氧化碳排放量

式中：

Cg——单位产值二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳每万元（kgCO2/万元）；

C——评价年工厂的二氧化碳排放量，应依据GB/T 32150、GB/T 32151（所有部分）或适用标准规范计算工厂的燃料燃烧排放、过程排放以及购入电力与热力产生的排放，单位为千克二氧化碳（kgCO2）；

G——评价年工厂的总产值，单位为万元。

其中，排放因子的取值原则如下：

a）全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）采用中华人民共和国生态环境部发布的数据，如有更新，采用其最新发布的数值。

b）通过电力直供、市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量的二氧化碳排放因子为零。

c）不同能源品种和能源活动类型的排放因子采用国家温室气体排放因子数据库排放因子。

参考标准：GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》

链接：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=29DE620206A268D0E27B8739E332D70E

国家温室气体排放因子数据库链接：https://data.ncsc.org.cn/factoryes/index

  - 3、可再生能源利用率

可再生能源利用率指工厂可再生能源消耗量与综合能耗的比值，按下式计算。

式中：

r ——可再生能源利用率；

R ——评价年工厂可再生能源消耗量，单位为吨标准煤（tce）；

E ——评价年工厂主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗（不含用作原料的能源），单位为吨标准煤（tce）。

注1：可再生能源指能够在较短时间内通过自然过程不断补充和再生的能源，包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等。可再生能源消耗量指工厂生产实际消费的各种可再生能源总量。其中，可再生能源电力消费包括建设可再生能源利用设施自发自用、通过市场化交易购入使用、具备专线直供电力交易结算凭证的可再生能源电力消费量，以及单独购买的可再生能源绿色电力证书（GEC）对应的电力消费量（以上依据市场化交易合同、交易结算凭证、可再生能源绿色电力证书或电力交易机构出具的可再生能源电力消费核算清单，遵循不重复计算原则统计）。

注2：绿电直连是指风电、太阳能发电、生物质发电等新能源不直接接入公共电网，通过直连线路向单一电力用户供给绿电，可实现供给电量清晰物理溯源的模式。绿电直连项目按照负荷是否接入公共电网分为并网型、离网型两类。并网型绿电直连项目以项目接入点作为计量、结算参考点，作为整体与公共电网进行电费结算。项目应具备分表计量条件，在内部发电、厂用电、自发自用、储能等关口安装符合相关标准和有关部门认可的双向计量装置。禁止绕越装设的各电能计量装置用电。项目电源和负荷不是同一投资主体的，双方之间交易电量及上网电量应按照绿证和绿色电力交易有关规定执行。

参考文件：国家发展改革委、国家能源局《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号）

链接：https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202505/t20250530_1398138.html

  - 4、能碳管理系统平台的功能符合项数

核查平台实现《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》中提出的以下业务功能数量：

1.能耗查询

2.能源消费量和强度计算

3.能源消费分析与用能策略推荐

4.能效对标

5.能流分析

6.能效平衡与优化

7.用能与碳排放预算管理

8.碳排放核算

9.产品碳足迹核算

10.供应链碳管理

11.碳核查支撑

12.碳资产管理

注：以上仅核查功能实现情况；是否集成在一个系统平台中不限定，例如可以通过“能管中心+碳排放管理系统”组合模式实现。

参考文件：《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》

链接：https://wap.miit.gov.cn/jgsj/jns/gzdt/art/2025/art_61d828207b8c4a32b6ca5db73f41b78b.html

  - 5、取水强度

“单位产品取水量”和“单位产值取水量”指标二选一：当有适用工业用水定额国家标准时，必须选择“单位产品取水量”进行计算填报；无适用工业用水定额国家标准时，选择“单位产值取水量”进行计算填报。

注：只涉及生活取水、无工业用水的企业，不适用此指标，无需填报。

  - （1）单位产品取水量

式中：

Vui——第i种产品的单位产品取水量，单位为立方米每产品单位（m3/产品单位）；

Vi——评价年工厂第i种产品的取水量（范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等），单位为立方米（m3）；

Qi——评价年工厂第i种产品的合格产品产量，单位为产品单位。

其中，涉及多种产品适用工业用水定额国家标准时，仅填写取水量排序前三以内的产品，即最多计算、填报适用工业用水定额国家标准的三类产品。

  - （2）单位产值取水量

式中：

Vg——单位产值取水量，单位为立方米每万元（m3/万元）；

V——评价年工厂产品的取水量（范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等），单位为立方米（m3）；

G——评价年工厂的总产值，单位为万元。

  - 6、工业用水重复利用率

式中：

R——工业用水重复利用率；

Vr——评价年工厂使用的重复利用水量（包括循环利用的水量、直接和经处理后回收再利用的水量总和），单位为立方米（m3）；

V——评价年工厂的取水量（范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等），单位为立方米（m3）。

注：主要生产系统是指主要生产装置、设备、工艺等；辅助生产系统是指为主要生产系统服务的辅助生产系统（包括工业水净化单元、软化水处理单元、水汽车间、循环水厂、机修、空压站、污水处理厂、贮运、鼓风机站、氧气站、电修、检化验等）；附属生产系统是指在厂区内，为生产服务的各种服务、生活系统（如办公楼、科研楼、食堂、浴室、保健站、绿化、汽车队等）。

注：只涉及生活取水、无工业用水的企业，不适用此指标，无需填报。

  - 7、一般工业固体废物综合利用率

式中：

Kr——一般工业固体废物综合利用率；

Zr——评价年工厂一般工业固体废物综合利用量（不含外购），单位为吨（t）；

Z——评价年工厂一般工业固体废物产生量，单位为吨（t）；

Zw——评价年工厂综合利用往年贮存量，单位为吨（t）。

注：一般工业固体废物产生量是指工业企业实际产生的未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的一般工业固体废物的量。

一般工业固体废物产生量=（一般工业固体废物综合利用量-综合利用往年贮存量）+一般工业固体废物贮存量+（一般工业固体废物处置量-处置往年贮存量）+一般工业固体废物倾倒丢弃量。

综合利用往年贮存量指工业企业对往年贮存的工业固体废物进行综合利用的量。

处置往年贮存量指工业企业对往年贮存的工业固体废物进行处置的量。

一般工业固体废物综合利用量是指工业企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括当年利用的往年工业固体废物累计贮存量）。如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路、充填及回填等。

一般工业固体废物处置量是指工业企业将工业固体废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将工业固体废物最终置于符合生态环境保护规定要求的填埋场的活动中，所消纳固体废物的量。处置方式包括填埋、焚烧、专业贮存场（库）封场处理、深层灌注及海洋处置（经海洋管理部门同意投海处置）等。

# 8、采用节能、节水、节材、减污、降碳的先进适用技术和设备数量

  - 在与国家相关行政主管部门发布的推荐目录对标时，可匹配以下参考文件近三年内发布的版本。

参考文件：

《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》

https://wap.miit.gov.cn/jgsj/jns/wjfb/art/2024/art_10093d4938f447cf8f8392340d78e79e.html

《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》

https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/gzdt/art/2023/art_d3ec2fd51c46489ea0eec0bedd3614f3.html

《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2023年版）》

https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2023/art_5ceb7d5d3f8044e69ff76fdaa6913939.html

《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》

https://wap.miit.gov.cn/jgsj/jns/wjfb/art/2023/art_e3a091b805c34b70b1cb2569c9dee6fd.html

《绿色技术推广目录（2024年版）》

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202501/t20250120_1395788.html

《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202502/t20250212_1102102.html

2025年《国家污染防治技术指导目录》

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202505/t20250529_1120301.html

产业结构调整指导目录（2024年本）

https://www.gov.cn/zhengce/202401/content_6924187.htm

# 9、绿色低碳改造升级

# （1）近三年绿色低碳改造升级项目年平均数量

近三年绿色低碳改造升级项目年平均数量=近三年绿色低碳改造升级项目数量÷3

其中：1、绿色低碳改造项目应具有显著节能、降碳、减污、节材等效果；

2、近三年绿色低碳改造升级项目，按项目实际完成时间在近三年计；

3、如工厂运营不足三年，则按近三年中实际运营的完整自然年数量及其对应的改造升级项目数量计算年平均数量。

# （2）近三年绿色低碳改造升级项目投资额占比

式中：

g——工厂近三年绿色低碳改造升级项目投资额占比，%；

G改——工厂近三年绿色低碳改造升级项目投资总额，单位为万元；

G总——工厂近三年总产值，单位为万元；

注：1、绿色低碳改造项目应具有显著节能、降碳、减污、节材等效果；

2、近三年绿色低碳改造升级项目，按项目实际完成时间在近三年计，其投资额按同口径计；

3、如工厂运营不足三年，则按近三年中实际运营的完整自然年数量对应的改造升级项目投资总额和产值总额计算。

# 10、主要污染物年均排放浓度优于许可排放浓度限值的最低比例

按下式分别计算每类污染物年均排放浓度优于许可排放浓度限值的比例，而后取其中优标比例最低值计为本指标值：

式中：

c优标——评价年工厂第i种主要污染物年均排放浓度优于许可排放浓度限值的比例；

Ci——评价年工厂第i种主要污染物许可排放浓度限值，单位为污染物排放浓度单位。

ci——评价年工厂第i种主要污染物年均排放浓度，单位为污染物排放浓度单位；

  - 其中：

  - 1、主要污染物种类，按下列污染物排放总量控制指标的适用类别计：

  - a）废水污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；

  - b）废气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物；

  - 2、主要污染物许可排放浓度限值，对于有排污许可证的企业，依据排污许可证确认；其他企业，参考环评批复文件要求确认；

  - 3、主要污染物年均排放浓度，对于有污染物在线监测的企业，原则上以在线监测记录给出的年均排放浓度为准；其他情况，按照下式进行计算：

式中：

si—统计期内，某种主要污染物年均排放浓度，单位为污染物排放浓度单位；

Si—统计期内，某种主要污染物总排放量，单位为污染物单位(查阅环境检测报告中的污染物排放浓度，结合生产时间、排放量等数据计算)；

Q—统计期内废气或废水排放总量，单位为立方米（m3）或升（L）。

  - 其中，只计算有组织排放，如某一污染物涉及多个排放口，需按各个排口分别计算年均排放浓度优于许可排放浓度限值的比例，而后取优标比例最低值作为此类污染物的优标比例。

  - 11、开展碳足迹核算的产品类别占比

开展碳足迹核算的产品类别占比=开展碳足迹核算的产品类别数量/评价年工厂产品类别总数×100%

其中，工厂产品类别总数，依据评价年报统计部门《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）中给出的对应国民经济GB/T 4754的小类数量计数。对应每个小类，有开展一项及以上产品碳足迹核算，视为开展了此类别产品碳足迹核算。

例如：铜冶炼企业副产硫酸，《工业产销总值及主要产品产量》（B204-1）表涉及3211 铜冶炼和2611 无机酸制造两个GB/T 4754小类，工厂的产品类别总数为2；如果只开展了铜产品的碳足迹核算并提交有效产品碳足迹报告，则该工厂开展碳足迹核算的产品类别比重为50%。

  - 12、节能产品占比

式中：

W——评价年工厂生产的节能产品数量占比，%；

W节能产品——评价年工厂生产的节能产品数量，单位为产品单位；

W总 ——评价年工厂生产的全部合格产品数量，单位为产品单位。

注1：节能产品为符合适用国家强制性能效标准（以实施时间为准）中2级及以上的产品；合格产品数量按相同适用范围内的合格产品总数计。

注2：无相关适用强制性能效标准的企业，不适用此指标，无需填报。

  - 13、单位用地面积产值

# 式中：

# g——单位用地面积产值，单位为万元每平方米（万元/m2）；

# G——评价年工厂的总产值，单位为万元；

A用地——工厂总用地面积，按照土地权属、界址确定，单位为平方米（m2）。

14、建筑系数

建筑系数为工厂用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物以及堆场面积总和占厂区用地面积的比例，按下式计算。

式中：

r ——工厂建筑系数，无量纲；

a总建筑物——工厂总建筑物占地面积，单位为平方米（m2）；

a总构筑物——工厂各种用于生产和直接为生产服务的总构筑物占地面积，单位为平方米（m2）；

a堆场——工厂堆场用地面积，单位为平方米（m2）；

A用地——工厂总用地面积，按照土地权属、界址确定，单位为平方米（m2）。

  - 15、容积率

# 容积率为工厂总建筑面积与工厂总用地面积的比值，按下式计算。

# 式中：

# R——工厂容积率，无量纲；

# A总建筑面积——工厂总建筑面积，参照GB/T 50353计算，其中，建筑物层高超过8m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，单位为平方米（m2）；

A用地——工厂总用地面积，按照土地权属、界址确定，单位为平方米（m2）。

附件6-2

现行工业用水定额国家标准参考清单

| 序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 18916.1-2021 | 取水定额 第1部分：火力发电 | 2021年5月21日 | 2021年12月1日 |
| 2 | GB/T 18916.2-2022 | 取水定额 第2部分：钢铁联合企业 | 2022年7月11日 | 2022年11月1日 |
| 3 | GB/T 18916.3-2022 | 取水定额 第3部分：石油炼制 | 2022年12月30日 | 2023年4月1日 |
| 4 | GB/T 18916.4-2022 | 取水定额 第4部分：纺织染整产品 | 2022年7月11日 | 2022年11月1日 |
| 5 | GB/T 18916.5-2022 | 取水定额 第5部分：造纸产品 | 2022年12月30日 | 2023年4月1日 |
| 6 | GB/T 18916.6-2023 | 取水定额 第6部分：啤酒 | 2023年5月23日 | 2023年9月1日 |
| 7 | GB/T 18916.7-2023 | 取水定额 第7部分：酒精 | 2023年5月23日 | 2023年9月1日 |
| 8 | GB/T 18916.8-2025 | 工业用水定额 第8部分：合成氨 | 2025年4月25日 | 2025年8月1日 |
| 9 | GB/T 18916.9-2022 | 取水定额 第9部分：谷氨酸钠（味精） | 2022年7月11日 | 2022年11月1日 |
| 10 | GB/T 18916.10-2021 | 取水定额 第10部分：化学制药产品 | 2021年12月31日 | 2022年7月1日 |
| 11 | GB/T 18916.11-2021 | 取水定额 第11部分：选煤 | 2021年12月31日 | 2022年7月1日 |
| 12 | GB/T 18916.12-2023 | 取水定额 第12部分：氧化铝 | 2023年5月23日 | 2023年9月1日 |
| 13 | GB/T 18916.13-2024 | 工业用水定额 第13部分：乙烯和丙烯 | 2024年3月15日 | 2024年7月1日 |
| 14 | GB/T 18916.14-2023 | 取水定额 第14部分：毛纺织产品 | 2023年11月27日 | 2024年3月1日 |
| 15 | GB/T 18916.15-2024 | 工业用水定额 第15部分：白酒 | 2024年9月29日 | 2025年1月1日 |
| 16 | GB/T 18916.16-2023 | 取水定额 第16部分:电解铝 | 2023年5月23日 | 2023年9月1日 |
| 17 | GB/T 18916.17-2016 | 取水定额 第17部分：堆积型铝土矿生产 | 2016年10月13日 | 2017年5月1日 |
| 18 | GB/T 18916.18-2015 | 取水定额 第18部分：铜冶炼生产 | 2015年10月13日 | 2016年5月1日 |
| 19 | GB/T 18916.19-2015 | 取水定额 第19部分：铅冶炼生产 | 2015年10月13日 | 2016年5月1日 |
| 20 | GB/T 18916.20-2016 | 取水定额 第20部分：化纤长丝织造产品 | 2016年10月13日 | 2017年5月1日 |
| 21 | GB/T 18916.21-2016 | 取水定额 第21部分：真丝绸产品 | 2016年10月13日 | 2017年5月1日 |
| 22 | GB/T 18916.22-2016 | 取水定额 第22部分：淀粉糖制造 | 2016年10月13日 | 2017年5月1日 |
| 23 | GB/T 18916.23-2015 | 取水定额 第23部分：柠檬酸制造 | 2015年10月13日 | 2016年5月1日 |
| 24 | GB/T 18916.24-2016 | 取水定额 第24部分：麻纺织产品 | 2016年12月13日 | 2017年7月1日 |
| 25 | GB/T 18916.25-2016 | 取水定额 第25部分：粘胶纤维产品 | 2016年12月13日 | 2017年7月1日 |
| 26 | GB/T 18916.26-2017 | 取水定额 第26部分：纯碱 | 2017年5月12日 | 2017年12月1日 |
| 27 | GB/T 18916.27-2017 | 取水定额 第27部分：尿素 | 2017年5月12日 | 2017年12月1日 |
| 28 | GB/T 18916.28-2017 | 取水定额 第28部分：工业硫酸 | 2017年5月12日 | 2017年12月1日 |
| 29 | GB/T 18916.29-2017 | 取水定额 第29部分：烧碱 | 2017年5月12日 | 2017年12月1日 |
| 30 | GB/T 18916.30-2017 | 取水定额 第30部分：炼焦 | 2017年11月1日 | 2018年5月1日 |
| 31 | GB/T 18916.31-2017 | 取水定额 第31部分：钢铁行业烧结/球团 | 2017年11月1日 | 2018年5月1日 |
| 32 | GB/T 18916.32-2017 | 取水定额 第32部分：铁矿选矿 | 2017年9月29日 | 2018年4月1日 |
| 33 | GB/T 18916.33-2018 | 取水定额 第33部分：煤间接液化 | 2018年5月14日 | 2018年12月1日 |
| 34 | GB/T 18916.34-2018 | 取水定额 第34部分：煤炭直接液化 | 2018年5月14日 | 2018年12月1日 |
| 35 | GB/T 18916.35-2018 | 取水定额 第35部分：煤制甲醇 | 2018年5月14日 | 2018年12月1日 |
| 36 | GB/T 18916.36-2018 | 取水定额 第36部分：煤制乙二醇 | 2018年5月14日 | 2018年12月1日 |
| 37 | GB/T 18916.37-2018 | 取水定额 第37部分：湿法磷酸 | 2018年5月14日 | 2018年12月1日 |
| 38 | GB/T 18916.38-2018 | 取水定额 第38部分：聚氯乙烯 | 2018年5月14日 | 2018年12月1日 |
| 39 | GB/T 18916.39-2019 | 取水定额 第39部分:煤制合成天然气 | 2019年6月4日 | 2019年10月1日 |
| 40 | GB/T 18916.40-2018 | 取水定额 第40部分：船舶制造 | 2018年12月28日 | 2019年4月1日 |
| 41 | GB/T 18916.41-2019 | 取水定额 第41部分：酵母制造 | 2019年3月25日 | 2019年7月1日 |
| 42 | GB/T 18916.42-2019 | 取水定额 第42部分：黄酒制造 | 2019年6月4日 | 2019年10月1日 |
| 43 | GB/T 18916.43-2019 | 取水定额 第43部分：离子型稀土矿冶炼分离生产 | 2019年10月18日 | 2020年2月1日 |
| 44 | GB/T 18916.44-2019 | 取水定额 第44部分：氨纶产品 | 2019年8月30日 | 2019年12月1日 |
| 45 | GB/T 18916.45-2019 | 取水定额 第45部分：再生涤纶产品 | 2019年8月30日 | 2019年12月1日 |
| 46 | GB/T 18916.46-2019 | 取水定额 第46部分：核电 | 2019年10月18日 | 2020年2月1日 |
| 47 | GB/T 18916.47-2020 | 取水定额 第47部分：多晶硅生产 | 2020年3月31日 | 2020年10月1日 |
| 48 | GB/T 18916.48-2020 | 取水定额 第48部分：维纶产品 | 2020年3月31日 | 2020年10月1日 |
| 49 | GB/T 18916.49-2020 | 取水定额 第49部分：锦纶产品 | 2020年3月31日 | 2020年10月1日 |
| 50 | GB/T 18916.50-2020 | 取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品 | 2020年3月31日 | 2020年10月1日 |
| 51 | GB/T 18916.51-2020 | 取水定额 第51部分：对二甲苯 | 2020年11月19日 | 2021年6月1日 |
| 52 | GB/T 18916.52-2020 | 取水定额 第52部分：精对苯二甲酸 | 2020年11月19日 | 2021年6月1日 |
| 53 | GB/T 18916.53-2021 | 取水定额 第53部分：食糖 | 2021年5月21日 | 2021年12月1日 |
| 54 | GB/T 18916.54-2021 | 取水定额 第54部分：罐头食品 | 2021年5月21日 | 2021年12月1日 |
| 55 | GB/T 18916.55-2021 | 取水定额 第55部分：皮革 | 2021年8月20日 | 2022年3月1日 |
| 56 | GB/T 18916.56-2021 | 取水定额 第56部分：毛皮 | 2021年5月21日 | 2021年12月1日 |
| 57 | GB/T 18916.57-2021 | 取水定额 第57部分：乳制品 | 2021年12月31日 | 2022年7月1日 |
| 58 | GB/T 18916.58-2021 | 取水定额 第58部分：钛白粉 | 2021年12月31日 | 2022年7月1日 |
| 59 | GB/T 18916.59-2021 | 取水定额 第59部分：醋酸乙烯 | 2021年12月31日 | 2022年7月1日 |
| 60 | GB/T 18916.60-2021 | 取水定额 第60部分：有机硅 | 2021年12月31日 | 2022年7月1日 |
| 61 | GB/T 18916.61-2022 | 取水定额 第61部分：赖氨酸盐 | 2022年12月30日 | 2023年4月1日 |
| 62 | GB/T 18916.62-2022 | 取水定额 第62部分：水泥 | 2022年10月12日 | 2022年10月12日 |
| 63 | GB/T 18916.63-2022 | 取水定额 第63部分：平板玻璃 | 2022年10月12日 | 2022年10月12日 |
| 64 | GB/T 18916.64-2022 | 取水定额 第64部分：建筑卫生陶瓷 | 2022年12月30日 | 2023年4月1日 |
| 65 | GB/T 18916.65-2024 | 工业用水定额 第65部分：饮料 | 2024年11月28日 | 2025年3月1日 |
| 66 | GB/T 18916.66-2024 | 工业用水定额 第66部分：石材 | 2024年9月29日 | 2025年1月1日 |
| 67 | GB 45669.1-2025 | 黄河流域工业用水定额 第1部分：火力发电 | 2025年4月25日 | 2025年6月1日 |
| 68 | GB 45669.2-2025 | 黄河流域工业用水定额 第2部分：选煤 | 2025年4月25日 | 2025年6月1日 |
| 69 | GB 45669.3-2025 | 黄河流域工业用水定额 第3部分：煤制烯烃 | 2025年4月25日 | 2025年6月1日 |
| 70 | GB 45669.4-2025 | 黄河流域工业用水定额 第4部分：水泥 | 2025年4月25日 | 2025年6月1日 |
| 注：点击标准号可跟踪链接，访问“全国标准信息公共服务平台”查看全文。 |  |  |  |  |

附件6-3

现行强制性能效国家标准参考清单

| 序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 30253-2024 | 永磁同步电动机能效限定值及能效等级 | 2024年9月29日 | 2025年10月1日 |
| 2 | GB 36893-2024 | 空气净化器能效限定值及能效等级 | 2024年9月29日 | 2025年10月1日 |
| 3 | GB 21456-2024 | 家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 | 2024年8月23日 | 2025年9月1日 |
| 4 | GB 30254-2024 | 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级 | 2024年8月23日 | 2025年9月1日 |
| 5 | GB 44015-2024 | 冷库（箱）和压缩冷凝机组能效限定值及能效等级 | 2024年4月29日 | 2025年2月1日 |
| 6 | GB 19577-2024 | 热泵和冷水机组能效限定值及能效等级 | 2024年4月29日 | 2025年2月1日 |
| 7 | GB 20052-2024 | 电力变压器能效限定值及能效等级 | 2024年4月29日 | 2025年2月1日 |
| 8 | GB 43630-2023 | 塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级 | 2023年12月28日 | 2025年1月1日 |
| 9 | GB 21520-2023 | 显示器能效限定值及能效等级 | 2023年5月23日 | 2024年6月1日 |
| 10 | GB 21518-2022 | 交流接触器能效限定值及能效等级 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 11 | GB 19044-2022 | 普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 12 | GB 32030-2022 | 潜水电泵能效限定值及能效等级 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 13 | GB 17896-2022 | 普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 14 | GB 40876-2021 | 商用电磁灶能效限定值及能效等级 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 15 | GB 40879-2021 | 数据中心能效限定值及能效等级 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 16 | GB 21454-2021 | 多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 17 | GB 12021.9-2021 | 电风扇能效限定值及能效等级 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 18 | GB 24850-2020 | 平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 | 2020年7月23日 | 2021年8月1日 |
| 19 | GB 18613-2020 | 电动机能效限定值及能效等级 | 2020年5月29日 | 2021年6月1日 |
| 20 | GB 24500-2020 | 工业锅炉能效限定值及能效等级 | 2020年5月29日 | 2021年6月1日 |
| 21 | GB 19761-2020 | 通风机能效限定值及能效等级 | 2020年5月29日 | 2021年6月1日 |
| 22 | GB 19153-2019 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 | 2019年12月31日 | 2020年7月1日 |
| 23 | GB 21455-2019 | 房间空气调节器能效限定值及能效等级 | 2019年12月31日 | 2020年7月1日 |
| 24 | GB 28736-2019 | 电焊机能效限定值及能效等级 | 2019年12月31日 | 2020年7月1日 |
| 25 | GB 38448-2019 | 智能坐便器能效水效限定值及等级 | 2019年12月31日 | 2021年1月1日 |
| 26 | GB 38449-2019 | 蓄热式轧钢加热炉能效限定值及能效等级 | 2019年12月31日 | 2020年7月1日 |
| 27 | GB 38450-2019 | 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 | 2019年12月31日 | 2021年1月1日 |
| 28 | GB 26920.3-2019 | 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第3部分：制冷自动售货机 | 2019年12月17日 | 2021年1月1日 |
| 29 | GB 38383-2019 | 洗碗机能效水效限定值及等级 | 2019年12月17日 | 2021年1月1日 |
| 30 | GB 37483-2019 | 污水处理用旋转曝气机能效限定值及能效等级 | 2019年4月4日 | 2020年11月1日 |
| 31 | GB 30255-2019 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 | 2019年4月4日 | 2020年11月1日 |
| 32 | GB 37485-2019 | 污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级 | 2019年4月4日 | 2020年11月1日 |
| 33 | GB 37479-2019 | 风管送风式空调机组能效限定值及能效等级 | 2019年4月4日 | 2020年11月1日 |
| 34 | GB 37478-2019 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 | 2019年4月4日 | 2020年11月1日 |
| 35 | GB 19576-2019 | 单元式空气调节机能效限定值及能效等级 | 2019年4月4日 | 2020年11月1日 |
| 36 | GB 37484-2019 | 除尘器能效限定值及能效等级 | 2019年4月4日 | 2020年11月1日 |
| 37 | GB 35971-2018 | 空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值及能效等级 | 2018年2月6日 | 2019年3月1日 |
| 38 | GB 20054-2015 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 | 2015年12月10日 | 2017年1月1日 |
| 39 | GB 26920.2-2015 | 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜 | 2015年12月10日 | 2017年1月1日 |
| 40 | GB 32284-2015 | 石油化工离心泵能效限定值及能效等级 | 2015年12月10日 | 2017年1月1日 |
| 41 | GB 32311-2015 | 水电解制氢系统能效限定值及能效等级 | 2015年12月10日 | 2017年1月1日 |
| 42 | GB 12021.2-2015 | 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 | 2015年9月18日 | 2016年10月1日 |
| 43 | GB 32028-2015 | 投影机能效限定值及能效等级 | 2015年9月18日 | 2016年10月1日 |
| 44 | GB 32049-2015 | 家用和类似用途交流换气扇能效限定值及能效等级 | 2015年9月18日 | 2016年10月1日 |
| 45 | GB 20665-2015 | 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 | 2015年5月15日 | 2016年6月1日 |
| 46 | GB 31276-2014 | 普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值 | 2014年10月10日 | 2015年9月1日 |
| 47 | GB 30978-2014 | 饮水机能效限定值及能效等级 | 2014年7月24日 | 2015年6月1日 |
| 48 | GB 21521-2014 | 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 | 2014年4月28日 | 2015年1月1日 |
| 49 | GB 30531-2014 | 商用燃气灶具能效限定值及能效等级 | 2014年4月28日 | 2015年1月1日 |
| 50 | GB 30720-2014 | 家用燃气灶具能效限定值及能效等级 | 2014年3月27日 | 2015年4月1日 |
| 51 | GB 20943-2013 | 单路输出式交流－直流和交流－交流外部电源能效限定值及节能评价值 | 2013年9月18日 | 2014年9月1日 |
| 52 | GB 12021.4-2013 | 电动洗衣机能效水效限定值及等级 | 2013年6月9日 | 2013年10月1日 |
| 53 | GB 29539-2013 | 吸油烟机能效限定值及能效等级 | 2013年6月9日 | 2013年10月1日 |
| 54 | GB 29541-2013 | 热泵热水机（器）能效限定值及能效等级 | 2013年6月9日 | 2013年10月1日 |
| 55 | GB 28380-2012 | 微型计算机能效限定值及能效等级 | 2012年5月11日 | 2012年9月1日 |
| 56 | GB 28381-2012 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值 | 2012年5月11日 | 2012年9月1日 |
| 57 | GB 26969-2011 | 家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级 | 2011年7月19日 | 2012年8月1日 |
| 58 | GB 26920.1-2011 | 商用制冷器具能效限定值及能效等级 第1部分：远置冷凝机组冷藏陈列柜 | 2011年7月19日 | 2012年5月1日 |
| 59 | GB 24848-2010 | 石油工业用加热炉能效限定值及能效等级 | 2010年6月30日 | 2010年12月1日 |
| 60 | GB 21519-2008 | 储水式电热水器能效限定值及能效等级 | 2008年4月1日 | 2008年11月1日 |
| 61 | GB 19762-2007 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 | 2007年11月2日 | 2008年7月1日 |
| 62 | GB 19573-2004 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 | 2004年8月5日 | 2005年2月1日 |
| 注：点击标准号可跟踪链接，访问“全国标准信息公共服务平台”查看全文。 |  |  |  |  |

附件6-4

现行强制性能源消耗限额国家标准参考清单

| 序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 45247-2025 | 燃气-蒸汽联合循环发电机组单位产品能源消耗限额 | 2025年1月24日 | 2025年8月1日 |
| 2 | GB 21258-2024 | 燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 | 2024年9月29日 | 2025年4月1日 |
| 3 | GB 29141-2024 | 工业硫酸、稀硝酸和冰醋酸单位产品能源消耗限额 | 2024年5月28日 | 2025年6月1日 |
| 4 | GB 32032-2024 | 金矿开采、选冶和金精炼单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 5 | GB 31830-2024 | 甲苯二异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 6 | GB 31825-2024 | 制浆造纸单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 7 | GB 31335-2024 | 铁矿开采和选矿单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 8 | GB 29995-2024 | 煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 9 | GB 29140-2024 | 纯碱单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 10 | GB 21257-2024 | 烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品 能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 11 | GB 32051-2024 | 钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 12 | GB 30530-2024 | 二甲基硅氧烷单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 13 | GB 30251-2024 | 炼化行业单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 14 | GB 30180-2024 | 煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 15 | GB 29449-2024 | 轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 16 | GB 21345-2024 | 黄磷单位产品能源消耗限额 | 2024年4月29日 | 2025年5月1日 |
| 17 | GB 29436-2023 | 甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额 | 2023年11月27日 | 2024年12月1日 |
| 18 | GB 29145-2023 | 钨精矿、钼精矿和焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额 | 2023年11月27日 | 2024年12月1日 |
| 19 | GB 21344-2023 | 化肥行业单位产品能源消耗限额 | 2023年11月27日 | 2024年12月1日 |
| 20 | GB 21343-2023 | 电石、乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、1，4-丁二醇、双氰胺和单氰胺单位产品能源消耗限额 | 2023年11月27日 | 2024年12月1日 |
| 21 | GB 21252-2023 | 建筑卫生陶瓷和耐磨氧化铝球单位产品能源消耗限额 | 2023年11月27日 | 2024年12月1日 |
| 22 | GB 21347-2023 | 工业硅和镁单位产品能源消耗限额 | 2023年9月8日 | 2024年10月1日 |
| 23 | GB 25323-2023 | 有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额 | 2023年5月23日 | 2024年6月1日 |
| 24 | GB 21351-2023 | 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 | 2023年5月23日 | 2024年6月1日 |
| 25 | GB 21350-2023 | 铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额 | 2023年5月23日 | 2024年6月1日 |
| 26 | GB 21341-2022 | 铁合金单位产品能源消耗限额 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 27 | GB 25324-2022 | 铝用炭素单位产品能源消耗限额 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 28 | GB 29448-2022 | 海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 29 | GB 21346-2022 | 电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 30 | GB 29447-2022 | 多晶硅和锗单位产品能源消耗限额 | 2022年12月29日 | 2024年1月1日 |
| 31 | GB 16780-2021 | 水泥单位产品能源消耗限额 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 32 | GB 40878-2021 | 葡萄糖酸钠单位产品能源消耗限额 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 33 | GB 40877-2021 | 硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 34 | GB 31823-2021 | 码头作业单位产品能源消耗限额 | 2021年10月11日 | 2022年11月1日 |
| 35 | GB 21340-2019 | 玻璃和铸石单位产品能源消耗限额 | 2019年10月14日 | 2020年5月1日 |
| 36 | GB 38263-2019 | 水泥制品单位产品能源消耗限额 | 2019年10月14日 | 2020年5月1日 |
| 37 | GB 30526-2019 | 烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额 | 2019年10月14日 | 2020年5月1日 |
| 38 | GB 36889-2018 | 聚酯涤纶单位产品能源消耗限额 | 2018年11月19日 | 2019年12月1日 |
| 39 | GB 36887-2018 | 合成革单位产品能源消耗限额 | 2018年11月19日 | 2019年12月1日 |
| 40 | GB 36890-2018 | 日用陶瓷单位产品能源消耗限额 | 2018年11月19日 | 2019年12月1日 |
| 41 | GB 36891-2018 | 莫来石单位产品能源消耗限额 | 2018年11月19日 | 2019年12月1日 |
| 42 | GB 36892-2018 | 刚玉单位产品能源消耗限额 | 2018年11月19日 | 2019年12月1日 |
| 43 | GB 36888-2018 | 预拌混凝土单位产品能源消耗限额 | 2018年11月19日 | 2019年12月1日 |
| 44 | GB 21370-2017 | 炭素单位产品能源消耗限额 | 2017年11月1日 | 2018年11月1日 |
| 45 | GB 33654-2017 | 建筑石膏单位产品能源消耗限额 | 2017年5月12日 | 2018年6月1日 |
| 46 | GB 32047-2015 | 啤酒单位产品能源消耗限额 | 2015年9月11日 | 2016年10月1日 |
| 47 | GB 32050-2015 | 电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额 | 2015年9月11日 | 2016年10月1日 |
| 48 | GB 32044-2015 | 糖单位产品能源消耗限额 | 2015年9月11日 | 2016年10月1日 |
| 49 | GB 30183-2013 | 岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额 | 2013年12月31日 | 2014年12月1日 |
| 50 | GB 30184-2013 | 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 | 2013年12月31日 | 2014年12月1日 |
| 51 | GB 30182-2013 | 摩擦材料单位产品能源消耗限额 | 2013年12月31日 | 2014年12月1日 |
| 52 | GB 30185-2013 | 铝塑板单位产品能源消耗限额 | 2013年12月31日 | 2014年12月1日 |
| 53 | GB 21342-2013 | 焦炭单位产品能源消耗限额 | 2013年10月10日 | 2014年10月1日 |
| 54 | GB 21256-2013 | 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 | 2013年10月10日 | 2014年10月1日 |
| 55 | GB 29444-2012 | 煤炭井工开采单位产品能源消耗限额 | 2012年12月31日 | 2013年10月1日 |
| 56 | GB 29438-2012 | 聚甲醛单位产品能源消耗限额 | 2012年12月31日 | 2013年10月1日 |
| 57 | GB 29435-2012 | 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 | 2012年12月31日 | 2013年10月1日 |
| 58 | GB 29445-2012 | 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额 | 2012年12月31日 | 2013年10月1日 |
| 59 | GB 29450-2012 | 玻璃纤维单位产品能源消耗限额 | 2012年12月31日 | 2013年10月1日 |
| 注：点击标准号可跟踪链接，访问“全国标准信息公共服务平台”查看全文。 |  |  |  |  |